1. Introducción

Las maniobras de izaje y levante son actividades esenciales en múltiples industrias, como la construcción, minería, manufactura, transporte y logística, donde el levantamiento y movimiento de cargas pesadas requieren equipos especializados y procedimientos rigurosos de seguridad. La correcta ejecución de estas maniobras no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también reduce el riesgo de accidentes que pueden comprometer la integridad de los trabajadores y las instalaciones.

Este curso proporciona una capacitación integral en la operación segura de maniobras de izaje y levante, abordando los principios fundamentales, las normativas aplicables y los requisitos técnicos que rigen estas operaciones. Se enfatiza la importancia del uso adecuado de equipos y accesorios de izaje, así como la aplicación de protocolos de seguridad que garanticen una ejecución eficiente y libre de incidentes.

A lo largo del curso, los participantes desarrollarán conocimientos teóricos y habilidades prácticas para manejar adecuadamente grúas, polipastos, eslingas, ganchos y otros accesorios de izaje. Además, se abordarán aspectos clave como la inspección de equipos, la planificación de maniobras, la comunicación efectiva y la evaluación de riesgos, elementos esenciales para la seguridad en el lugar de trabajo.

El enfoque de la capacitación está orientado a mejorar la competencia técnica de los operadores y supervisores, promoviendo buenas prácticas en el manejo de cargas y asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos en Chile y a nivel internacional.

2. Objetivos del Curso

Objetivo General

Capacitar a los participantes en las mejores prácticas para la operación de izaje y levante, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad para prevenir incidentes y optimizar el desempeño en la manipulación de cargas.

Objetivos Específicos

✔ Identificar los distintos equipos utilizados en maniobras de izaje y levante.

- Conocer las grúas móviles, de torre, pórtico y otros equipos de levantamiento utilizados en diferentes industrias.

- Entender las características y capacidades de cada tipo de equipo para seleccionar el más adecuado según la operación.

✔ Conocer los criterios técnicos para la selección y uso adecuado de eslingas y accesorios.

- Diferenciar los tipos de eslingas (sintéticas, de acero y de cadena) y sus aplicaciones en el levantamiento de cargas.

- Aprender los métodos de estrobado para asegurar una correcta sujeción de la carga.

- Identificar los factores de carga y ángulos de trabajo que afectan la resistencia y estabilidad de los accesorios de izaje.

✔ Aplicar procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo de equipos.

- Realizar inspecciones preoperacionales en grúas, eslingas, ganchos y demás accesorios para garantizar su correcto funcionamiento.

- Reconocer signos de desgaste, fatiga o daños estructurales en los componentes de izaje.

- Seguir protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo para prolongar la vida útil de los equipos y evitar fallas en la operación.

✔ Ejecutar maniobras seguras de izaje considerando factores ambientales y de estabilidad.

- Planificar maniobras teniendo en cuenta el peso de la carga, su centro de gravedad y las condiciones del entorno.

- Aplicar técnicas de control de oscilación para minimizar movimientos inesperados de la carga.

- Implementar medidas de estabilización y aseguramiento de equipos en terrenos irregulares o con condiciones climáticas adversas.

✔ Comprender los riesgos asociados y aplicar medidas de mitigación en cada maniobra.

- Identificar los peligros eléctricos, mecánicos y ambientales que pueden afectar la seguridad en el izaje de cargas.

- Aplicar medidas de prevención de accidentes y protocolos de respuesta ante emergencias.

- Coordinar la comunicación entre operadores, señalizadores y supervisores para evitar errores en la maniobra.

Enfoque del Curso

Este curso está diseñado para:
✅ Operadores de grúas y equipos de izaje.
✅ Supervisores y encargados de seguridad en operaciones de levante.
✅ Personal de mantenimiento y técnicos en inspección de equipos de izaje.
✅ Ingenieros y planificadores de maniobras en construcción, minería e industria pesada.

A través de una metodología que combina teoría y práctica, los participantes podrán desarrollar competencias clave para ejecutar maniobras de izaje con seguridad, precisión y eficiencia.

📌 Beneficios del curso:

- Reducción de riesgos y accidentes en operaciones de izaje.

- Mayor eficiencia en el uso de equipos y accesorios de levantamiento de carga.

- Cumplimiento de normativas de seguridad vigentes en Chile e internacionales.

- Desarrollo de habilidades prácticas para la inspección, mantenimiento y operación de equipos de izaje.

🚧 Al finalizar el curso, los participantes estarán preparados para realizar maniobras de izaje seguras y eficientes, contribuyendo a la seguridad y productividad en sus respectivos entornos laborales. 🚧

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DEL IZAJE Y LEVANTE

1.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

Definición de izaje y levante
El izaje se define como la acción de levantar, mover o posicionar una carga utilizando dispositivos mecánicos como grúas, polipastos o aparejos. Esta maniobra es fundamental en diversas industrias, como la construcción, la minería y la logística.

El levante se refiere específicamente al acto de elevar una carga desde una posición inicial hasta una posición superior, sin incluir desplazamientos horizontales.

Principales diferencias entre izaje y levante

- El izaje puede incluir movimientos verticales y horizontales, mientras que el levante es únicamente vertical.

- El izaje generalmente requiere un análisis de carga, cálculo de fuerzas y uso de dispositivos específicos.

- El levante es un proceso más simple y puede realizarse con herramientas manuales o mecánicas más básicas.

Importancia de la seguridad en maniobras de izaje

- Prevención de accidentes: Un manejo inadecuado de cargas puede provocar colapsos, caídas de materiales y lesiones graves.

- Protección del equipo: Un uso incorrecto de los dispositivos de izaje puede generar daños costosos en grúas, cables y estructuras.

- Cumplimiento normativo: Existen regulaciones y normativas de seguridad que deben seguirse para garantizar un trabajo seguro y eficiente.

- Eficiencia operativa: Aplicar medidas de seguridad reduce tiempos de detención por incidentes y aumenta la productividad en las maniobras de izaje.

1.2. TIPOS DE EQUIPOS DE IZAJE Y LEVANTE

Grúas móviles, torre y pórtico

- Grúas móviles: Equipos montados sobre ruedas o cadenas, que permiten la movilidad dentro de un área de trabajo. Se utilizan en construcción, minería y logística.

- Grúas torre: Estructuras fijas utilizadas principalmente en la construcción de edificios de gran altura, con gran capacidad de carga y alcance.

- Grúas pórtico: Dispositivos con una estructura similar a un puente, con patas de apoyo que permiten el desplazamiento de la carga en espacios amplios, como astilleros o puertos.

Camiones pluma y equipos de levante móviles

- Camiones pluma: Vehículos con una grúa integrada que permite levantar y trasladar cargas dentro de un rango específico. Se utilizan en montajes industriales y transporte de materiales.

- Otros equipos móviles de levante: Incluyen montacargas, manipuladores telescópicos y grúas articuladas, empleados en obras de construcción y almacenes.

Equipos fijos para izaje (monorrieles, puentes grúa)

- Monorrieles: Sistemas de rieles elevados que permiten el desplazamiento de cargas en una línea fija, utilizados en fábricas y talleres industriales.

- Puentes grúa: Estructuras con vigas móviles sobre rieles, diseñadas para mover cargas pesadas en espacios industriales cerrados.

Accesorios de izaje y levante (eslingas, grilletes, ganchos)

- Eslingas: Elementos flexibles fabricados en acero, poliéster o cadena, utilizados para sujetar y levantar cargas con seguridad.

- Grilletes: Conectores metálicos en forma de "U" o "D" que permiten unir eslingas, cadenas y ganchos.

- Ganchos: Dispositivos de sujeción diseñados para enganchar y sostener cargas, con mecanismos de seguridad para evitar desprendimientos.

1.3. CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS EQUIPOS

Carga máxima de trabajo (WLL) y factor de seguridad

- Carga Máxima de Trabajo (WLL – Working Load Limit): Es el peso máximo que un equipo de izaje puede levantar de manera segura, determinado por el fabricante y basado en pruebas de resistencia.

- Factor de seguridad: Es la relación entre la carga máxima que un equipo puede soportar y su carga de trabajo permitida. Un mayor factor de seguridad proporciona un margen adicional para prevenir fallas estructurales.

- Factores que influyen en la capacidad de carga: Incluyen el ángulo de izaje, la distribución del peso, el tipo de eslingas utilizadas y las condiciones ambientales.

Inspección y certificación de equipos

- Inspecciones periódicas: Se deben realizar revisiones visuales y estructurales de los equipos de izaje para detectar desgaste, daños o defectos.

- Certificación de equipos: Los equipos deben cumplir con normativas nacionales e internacionales, certificándose periódicamente para garantizar su seguridad y funcionamiento adecuado.

- Mantenimiento preventivo: La lubricación, ajuste y reemplazo de componentes críticos ayudan a prolongar la vida útil de los equipos y evitar fallas.

1.4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE IZAJE

Dispositivos de seguridad en grúas y equipos de levante

- Limitadores de carga: Evitan que el equipo levante cargas superiores a su capacidad.

- Sistemas de freno automático: Detienen el movimiento de la carga en caso de fallo del operador.

- Alarmas y sensores: Detectan sobrecarga, inclinaciones peligrosas o movimientos no autorizados.

- Ganchos con traba de seguridad: Impiden que la carga se suelte accidentalmente.

Importancia de los controles de carga y estabilidad

- Distribución adecuada del peso: Una carga mal distribuida puede generar inestabilidad y vuelcos.

- Superficie y apoyo del equipo: Los equipos de izaje deben operar sobre terrenos firmes y nivelados.

- Condiciones climáticas: El viento, la lluvia y otras condiciones pueden afectar la estabilidad de la carga y del equipo.

- Capacitación del operador: Un manejo adecuado reduce riesgos de accidentes y fallas operacionales.

Identificación de señales de advertencia y riesgos en maniobras

- Señalización visual y auditiva: Uso de luces, sirenas y carteles para advertir sobre maniobras en curso.

- Comunicación efectiva: Empleo de señales manuales y radios para coordinar movimientos de carga.

- Peligros comunes: Incluyen atrapamientos, caídas de carga, electrocuciones y fallos mecánicos.

- Zonas de exclusión: Definir y delimitar áreas donde no debe haber personal mientras se realiza un izaje.

MÓDULO 2: EQUIPOS Y ACCESORIOS DE IZAJE

El correcto uso de equipos y accesorios de izaje es esencial para garantizar la seguridad y eficiencia en las maniobras de levantamiento de carga. La selección adecuada de eslingas, ganchos y métodos de estrobado no solo influye en la estabilidad de la carga, sino que también reduce el riesgo de accidentes y fallas estructurales.

2.1. TIPOS DE ESLINGAS Y SU APLICACIÓN

Las eslingas son dispositivos flexibles utilizados para sujetar y levantar cargas en diversas aplicaciones industriales. Existen varios tipos de eslingas, cada una diseñada para soportar diferentes tipos de cargas y condiciones de trabajo.

Eslingas sintéticas, de acero y de cadena

1. Eslingas Sintéticas

Fabricadas con materiales como poliéster, nylon o polipropileno, estas eslingas ofrecen flexibilidad, resistencia y protección para cargas delicadas.

✔ Ventajas:

- Absorben impactos y reducen la transmisión de vibraciones a la carga.

- Son ligeras y fáciles de manejar.

- No dañan superficies frágiles como vidrio o metales pulidos.

⚠ Desventajas:

- Sensibles a cortes y abrasión.

- No recomendadas para cargas con bordes afilados.

- Pérdida de resistencia al exponerse a químicos y rayos UV.

💡 Usos recomendados:

- Izaje de materiales delicados (vidrio, aluminio, madera).

- Cargas con superficies pintadas o pulidas.

- Ambientes donde se requiera minimizar el peso de los accesorios de izaje.

2. Eslingas de Acero

Construidas con cables de acero trenzado, son altamente resistentes y adecuadas para cargas pesadas y entornos exigentes.

✔ Ventajas:

- Mayor resistencia a la tensión y carga en comparación con eslingas sintéticas.

- Toleran temperaturas extremas.

- Alta resistencia a cortes y abrasión.

⚠ Desventajas:

- Menos flexibles, lo que dificulta su manejo en espacios reducidos.

- Mayor peso en comparación con eslingas sintéticas.

- Puede dañar superficies delicadas.

💡 Usos recomendados:

- Industria de la construcción y minería.

- Transporte de estructuras metálicas y maquinaria pesada.

- Operaciones en ambientes con altas temperaturas.

3. Eslingas de Cadena

Fabricadas con acero aleado de alta resistencia, son utilizadas en operaciones de izaje donde se requieren grandes capacidades de carga y durabilidad.

✔ Ventajas:

- Máxima resistencia a la tracción y al impacto.

- Soportan altas temperaturas sin comprometer su integridad estructural.

- Ajustables en longitud mediante el uso de acortadores de cadena.

⚠ Desventajas:

- Son más pesadas que otros tipos de eslingas.

- Pueden generar daños en materiales frágiles si no se protegen adecuadamente.

- Sus eslabones pueden dañarse si no se inspeccionan regularmente.

💡 Usos recomendados:

- Manipulación de estructuras pesadas en minería y acero.

- Aplicaciones en entornos industriales de alto impacto.

- Operaciones con cargas de formas irregulares.

Selección de eslingas según el tipo de carga

Para elegir la eslinga adecuada, se deben considerar los siguientes factores:

✅ Capacidad de carga: Elegir eslingas con un límite de carga de trabajo (WLL) superior al peso real de la carga.

✅ Condiciones de trabajo: Factores como humedad, temperatura y exposición a sustancias químicas pueden influir en la resistencia del material.

✅ Ángulo de izaje: Un ángulo de eslingado menor a 30° puede reducir drásticamente la capacidad de carga y generar tensiones peligrosas.

✅ Compatibilidad con accesorios: Asegurar que las eslingas sean adecuadas para su uso con ganchos, grilletes y otros dispositivos de sujeción.

2.2. ACCESORIOS DE IZAJE

El uso de accesorios de izaje adecuados permite una distribución uniforme de la carga y garantiza la seguridad de la maniobra.

Ganchos de izaje y tipos de cierre

Los ganchos son componentes fundamentales en los sistemas de izaje, ya que conectan las eslingas o cadenas a la carga.

- Ganchos con pestillo de seguridad:

  - Evitan la liberación accidental de la carga.

  - Se utilizan en maniobras donde la estabilidad es prioritaria.

- Ganchos giratorios:

  - Permiten la rotación de la carga sin torsión en la eslinga.

  - Reducen la tensión en el sistema de izaje.

- Ganchos tipo "C":

  - Diseñados para cargas específicas como bobinas de acero.

  - Ofrecen estabilidad en el transporte de materiales cilíndricos.

Grilletes y yugos: características y uso adecuado

Los grilletes son elementos de unión utilizados para conectar eslingas, cables y ganchos en las maniobras de izaje.

- Grilletes en "D":

  - Ideales para conexiones fijas y de carga alineada.

- Grilletes tipo omega:

  - Permiten mayor movimiento y flexibilidad en la conexión de eslingas.

- Yugos de izaje:

  - Utilizados para distribuir cargas en múltiples puntos.

Métodos de estrobado y distribución de carga

El estrobado es la técnica utilizada para sujetar la carga de manera segura antes de iniciar el izaje.

- Estrobado directo:

  - La eslinga envuelve la carga sin nudos.

  - Ideal para levantar objetos cilíndricos.

- Estrobado en U:

  - Se utilizan dos eslingas para aumentar la estabilidad.

- Estrobado con ángulos múltiples:

  - Distribuye la carga en varios puntos para evitar deslizamientos o inestabilidad.

2.3. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE LOS ACCESORIOS

El cálculo de la capacidad de los accesorios de izaje es fundamental para garantizar la seguridad de la maniobra.

Factores de carga y ángulos de trabajo

- Carga nominal: Determinada por el fabricante según pruebas de resistencia.

- Ángulo de izaje: A medida que el ángulo de la eslinga se abre, la capacidad efectiva disminuye.

- Factor de seguridad: Se aplica un margen de seguridad para evitar sobrecargas y fallos.

Pérdida de capacidad por ángulos de inclinación

Los ángulos de inclinación afectan la distribución del peso en la eslinga y pueden reducir significativamente su capacidad de carga.

- A 90°: Capacidad máxima de la eslinga.

- Entre 60° y 45°: La capacidad se reduce significativamente.

- Menos de 30°: No recomendado, ya que la carga en las eslingas se multiplica peligrosamente.

📌 Ejemplo de cálculo: Si una eslinga tiene una capacidad de 2 toneladas a 90°, al reducir el ángulo a 45°, la capacidad efectiva puede disminuir a 1.4 toneladas.

MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN DE MANIOBRAS DE IZAJE

3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PREVIOS A LA MANIOBRA

Factores ambientales y condiciones del terreno

- Viento: Velocidades superiores a 32 km/h pueden comprometer la estabilidad de la carga.

- Lluvia y humedad: Afectan la visibilidad, la adherencia del suelo y pueden generar oxidación en los equipos.

- Temperatura extrema: Puede influir en la resistencia de los materiales y en el desempeño de los operarios.

- Condiciones del suelo: Debe ser firme y nivelado para evitar hundimientos o deslizamientos del equipo de izaje.

Determinación del centro de gravedad de la carga

- Carga equilibrada: Es crucial identificar el punto en el que la carga se mantiene estable al ser levantada.

- Distribución del peso: Un centro de gravedad mal ubicado puede provocar inclinaciones y vuelcos.

- Uso de múltiples puntos de sujeción: Asegura que la carga se mantenga estable durante el izaje.

Inspección de los equipos y accesorios antes del izaje

- Verificación de eslingas, ganchos y grilletes: Se deben revisar desgastes, cortes, corrosión o deformaciones.

- Revisión de dispositivos de seguridad: Alarmas, frenos, limitadores de carga y sistemas de sujeción deben estar operativos.

- Chequeo estructural de la grúa o equipo de izaje: No debe presentar fisuras, fugas hidráulicas ni elementos sueltos.

3.2. PROCEDIMIENTOS PARA MANIOBRAS DE IZAJE

Cálculo de ángulos de izaje

- Ángulos ideales: Se recomienda trabajar con ángulos mayores a 45° para mantener una capacidad óptima de carga.

- Efecto del ángulo en la capacidad: A medida que el ángulo disminuye, la tensión en las eslingas aumenta, reduciendo su capacidad efectiva.

- Fórmulas de cálculo: Se deben aplicar fórmulas trigonométricas para determinar la carga en cada eslinga según el ángulo de trabajo.

Métodos de estrobado seguros

- Uso de eslingas adecuadas: Según el tipo de carga y su peso, se selecciona la eslinga correcta.

- Estrobado directo: Método básico para cargas cilíndricas o con puntos de sujeción definidos.

- Estrobado en canasta: Distribuye la carga entre dos puntos de sujeción para mayor estabilidad.

- Estrobado en ahorque: Se usa para cargas irregulares, pero reduce la capacidad efectiva de la eslinga.

Control de oscilación de la carga

- Velocidad controlada: Movimientos bruscos generan inercia y oscilaciones peligrosas.

- Guía con líneas de maniobra: Se pueden usar cuerdas de control para evitar giros o balanceos indeseados.

- Coordinación entre operadores y señalizadores: Una buena comunicación minimiza los riesgos de movimientos inesperados.

3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO ADECUADO

La correcta selección del equipo de izaje es fundamental para garantizar la seguridad de la maniobra y la integridad de la carga. Para elegir el equipo adecuado, es necesario considerar múltiples factores, como la capacidad de carga, el radio de operación, la altura de elevación y las características de la carga.

Capacidad de Carga y Radio de Operación

1. Capacidad Nominal del Equipo

La capacidad nominal de una grúa o equipo de izaje es el peso máximo que puede levantar en condiciones óptimas. Es fundamental seleccionar un equipo cuya capacidad sea superior al peso de la carga para evitar sobrecargas y posibles fallas mecánicas.

Para determinar la capacidad requerida, se deben considerar:

- Peso exacto de la carga: Se debe verificar la documentación técnica o realizar mediciones precisas.

- Centro de gravedad: Una distribución de peso desigual puede generar desequilibrios y afectar la capacidad del equipo.

- Accesorios utilizados en el izaje: Eslingas, grilletes y ganchos también influyen en la carga efectiva que puede soportar la grúa.

💡 Recomendación: Se debe aplicar un factor de seguridad al seleccionar el equipo. En muchos casos, se recomienda que el equipo tenga una capacidad un 25% superior a la carga real para prevenir fallos estructurales.

2. Radio de Operación

El radio de operación se refiere a la distancia entre el centro de la grúa y la carga cuando está suspendida. La capacidad de carga de una grúa disminuye a medida que el radio de operación aumenta, debido al mayor esfuerzo que debe soportar el brazo de la grúa.

- Grúas con pluma telescópica: Son ideales para alcanzar grandes radios de operación, pero su capacidad de carga disminuye significativamente con la extensión del brazo.

- Grúas sobre camión: Tienen un radio de operación menor, pero ofrecen mayor movilidad en terrenos difíciles.

- Grúas torre: Se utilizan en construcción y tienen radios de operación amplios, aunque requieren una instalación fija.

📌 Ejemplo: Una grúa con capacidad de 50 toneladas puede levantar esa carga cuando el radio de operación es de 3 metros, pero si el brazo se extiende a 10 metros, la capacidad de carga puede reducirse a 15 toneladas.

3. Altura de Elevación

Es el punto máximo al que la carga debe ser elevada. La altura de elevación afecta la estabilidad de la maniobra y la capacidad del equipo.

Factores a considerar:

- Espacio disponible en la zona de trabajo: Algunas grúas requieren espacio adicional para extender sus brazos o estabilizadores.

- Obstáculos en la trayectoria de la carga: Se deben identificar techos, estructuras, cables eléctricos u otros elementos que puedan interferir.

- Condiciones climáticas: A mayor altura, el viento puede generar oscilaciones peligrosas en la carga.

✅ Medidas de seguridad: Si la carga debe elevarse a gran altura, se recomienda utilizar estabilizadores, líneas de control y métodos de amarre seguro para evitar balanceos.

Consideraciones para Cargas Especiales o de Gran Tamaño

Cada tipo de carga presenta desafíos específicos que deben abordarse con técnicas y equipos adecuados.

1. Cargas con Formas Irregulares

Algunas cargas no tienen puntos de sujeción definidos o presentan geometrías complejas que pueden comprometer su estabilidad durante el izaje.

Para estos casos, se deben aplicar:

- Sistemas de sujeción múltiple: Uso de varias eslingas para distribuir la carga de manera uniforme.

- Ganchos giratorios: Reducen torsiones indeseadas durante la maniobra.

- Eslingado especializado: Métodos como el estrobado en canasta o en doble lazo ayudan a mejorar la estabilidad.

📌 Ejemplo: Al levantar tuberías largas, se recomienda utilizar dos puntos de amarre en lugar de un solo gancho para evitar inclinaciones.

2. Materiales Frágiles

Cuando se manipulan materiales sensibles a impactos o deformaciones, como vidrio, paneles metálicos o maquinaria delicada, se deben usar:

- Eslingas sintéticas: Reducen el riesgo de daños en la superficie de la carga.

- Protectores de eslingas: Evitan el contacto directo entre la eslinga y la carga.

- Movimientos suaves y controlados: Se deben evitar aceleraciones o frenados bruscos durante la elevación.

💡 Recomendación: Utilizar sistemas de amortiguación o dispositivos de sujeción con recubrimiento para reducir vibraciones y golpes.

3. Izajes en Espacios Reducidos

En áreas confinadas, la maniobrabilidad del equipo de izaje se ve limitada. Para este tipo de maniobras se deben considerar:

- Uso de grúas compactas o eléctricas: Ideales para entornos industriales y bodegas con espacio restringido.

- Grúas con brazo articulado: Permiten movimientos más precisos en espacios reducidos.

- Planificación de trayectorias: Es fundamental definir rutas seguras para evitar colisiones con estructuras u otros equipos.

📌 Ejemplo: En un almacén con techos bajos, el uso de una pluma hidráulica compacta puede ser más eficiente que una grúa convencional.

### MÓDULO 4: SEGURIDAD EN MANIOBRAS DE IZAJE

### 4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MANIOBRAS DE IZAJE

#### Riesgos eléctricos y medidas preventivas

Las maniobras de izaje pueden presentar riesgos eléctricos, especialmente cuando los equipos operan cerca de líneas de alta tensión o en condiciones climáticas adversas.

- Contacto con líneas eléctricas aéreas:

  - Mantener una distancia mínima de seguridad con líneas energizadas, según la normativa vigente.

  - Identificar y señalizar previamente la ubicación de cables eléctricos en el área de trabajo.

  - Utilizar barreras de seguridad o advertencias visuales para evitar el acercamiento del equipo.

- Carga con electricidad estática:

  - Algunos materiales pueden acumular carga estática, generando riesgo de descargas eléctricas.

  - Se recomienda el uso de sistemas de puesta a tierra para neutralizar cargas acumuladas.

- Condiciones climáticas adversas:

  - Suspender maniobras en caso de tormentas eléctricas o vientos fuertes.

  - Evitar trabajar sobre superficies mojadas que puedan incrementar el riesgo de electrocución.

#### Control de estabilidad y factores que afectan la seguridad

- Distribución de la carga:

  - Determinar el centro de gravedad antes de levantar la carga.

  - Usar eslingas adecuadas y asegurar su correcta disposición para evitar inclinaciones.

- Factores de estabilidad del equipo:

  - Verificar que la superficie de apoyo sea firme y nivelada para evitar volcamiento.

  - Asegurar la correcta estabilización de la grúa mediante gatos hidráulicos o estabilizadores.

- Condiciones del entorno:

  - Analizar posibles obstáculos en la trayectoria de la carga.

  - Implementar una zona de exclusión donde solo el personal autorizado pueda ingresar.

### 4.2. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y RESPUESTA

#### Actuación ante fallas mecánicas o estructurales

Si durante una maniobra se detecta una falla en los equipos de izaje, se deben seguir los siguientes pasos:

- Detención inmediata de la operación: No se debe continuar la maniobra hasta evaluar el problema.

- Evacuación de la zona de riesgo: Se debe despejar el área para evitar accidentes en caso de colapso del equipo.

- Comunicación con personal de mantenimiento: Reportar la falla para su revisión y reparación.

- Revisión y certificación antes de reanudar el trabajo: Una vez solucionado el problema, el equipo debe ser inspeccionado y autorizado nuevamente para su uso.

#### Procedimientos en caso de caída de carga

Si una carga cae durante la maniobra, se deben seguir protocolos de seguridad para evitar lesiones y minimizar daños:

- Alertar de inmediato al personal en la zona mediante señales de emergencia.

- Evitar el intento de recuperar la carga manualmente mientras la grúa sigue operativa.

- Revisar el área afectada y verificar posibles daños estructurales o materiales.

- Analizar la causa del incidente: Puede haber sido una falla en los accesorios de izaje, un error en la maniobra o un problema de estabilidad.

- Implementar medidas correctivas: Ajustar procedimientos para evitar futuras caídas, revisar los equipos involucrados y reforzar la capacitación del personal.

4.3. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN IZAJES

Importancia de la Comunicación en Maniobras de Izaje

La comunicación efectiva es un factor clave en las maniobras de izaje, ya que permite coordinar a los diferentes operarios, evitar errores y reducir riesgos de accidentes. Un malentendido en la transmisión de instrucciones puede provocar movimientos no planificados, oscilaciones peligrosas de la carga e incluso fallas estructurales en los equipos de izaje.

Para garantizar la seguridad en las maniobras, es fundamental establecer protocolos claros de comunicación, utilizar señales universales, capacitar a los operadores y emplear dispositivos tecnológicos de apoyo cuando sea necesario.

Uso de Señales Manuales Universales

Las señales manuales son el método estándar de comunicación en maniobras de izaje cuando el operador de la grúa o el equipo de levante no puede comunicarse verbalmente con el señalizador. Estas señales deben ser conocidas por todo el personal involucrado en la operación y aplicadas de manera uniforme para evitar malentendidos.

Algunas de las señales más utilizadas incluyen:

- Alto (Detener la maniobra):

  - Mano extendida con la palma hacia afuera, dirigida hacia el operador.

  - Usada para detener cualquier movimiento en curso.

  - Puede ser empleada en situaciones de emergencia o para hacer ajustes en la carga.

- Subir carga:

  - Brazo extendido con el puño cerrado y el pulgar apuntando hacia arriba.

  - Indica que la carga debe elevarse verticalmente de manera controlada.

  - Se puede combinar con movimientos circulares ascendentes de la mano para enfatizar la acción.

- Bajar carga:

  - Brazo extendido con el puño cerrado y el pulgar apuntando hacia abajo.

  - Ordena el descenso de la carga en línea recta.

  - Puede ser acompañado de movimientos circulares descendentes de la mano para enfatizar.

- Mover carga lateralmente:

  - Brazo extendido señalando la dirección deseada, realizando movimientos repetitivos.

  - Se usa para indicar el desplazamiento horizontal de la carga hacia la izquierda, derecha, adelante o atrás.

- Emergencia (Parada inmediata de la operación):

  - Brazos cruzados en forma de "X" sobre la cabeza.

  - Indica una situación de peligro inminente y requiere la detención inmediata de la maniobra.

- Movimiento lento:

  - Una mano señalando la dirección del movimiento y la otra colocada horizontalmente con la palma hacia abajo realizando movimientos lentos.

  - Se usa cuando se requiere precisión en el izaje o en el descenso de la carga.

- Acercar o alejar la carga del operador:

  - Para acercar: Manos abiertas con las palmas hacia adentro moviéndose lentamente una hacia la otra.

  - Para alejar: Manos abiertas con las palmas hacia afuera, moviéndose lentamente una en dirección opuesta a la otra.

Las señales deben realizarse de manera clara y visible desde la ubicación del operador. Es importante que el señalizador mantenga contacto visual con el operador en todo momento y que este último no realice movimientos sin una señal de confirmación clara.

Importancia de la Comunicación Efectiva en la Operación

1. Coordinación entre Operadores y Señalizadores

- Cada maniobra de izaje debe contar con un señalizador designado, quien será la única persona encargada de dar instrucciones al operador de la grúa.

- Antes de iniciar la maniobra, el equipo debe coordinarse para revisar las señales y definir la secuencia de movimientos.

- El señalizador debe ubicarse en un punto estratégico donde tenga visibilidad completa de la carga y del equipo de izaje.

2. Uso de Radios o Intercomunicadores

En maniobras de gran escala o cuando la visibilidad entre el operador y el señalizador es limitada, se recomienda el uso de radios de comunicación o intercomunicadores.

- Se deben emplear frecuencias exclusivas para evitar interferencias con otras áreas de trabajo.

- Todo mensaje debe ser claro, breve y preciso para evitar malentendidos.

- Se recomienda el uso de términos estandarizados, como "subir", "bajar", "detener", "mover a la derecha", entre otros.

3. Capacitación y Actualización del Personal

- Todos los operadores, señalizadores y supervisores deben recibir capacitación periódica sobre protocolos de comunicación y el uso correcto de señales manuales.

- Se deben realizar simulacros de maniobras para reforzar la coordinación y la respuesta ante situaciones de emergencia.

- Se recomienda que los trabajadores realicen pruebas de conocimiento sobre las señales y procedimientos antes de participar en maniobras críticas.

4. Definición de Roles y Responsabilidades

Antes de realizar una maniobra de izaje, se deben establecer claramente los roles de cada miembro del equipo:

- Operador de la grúa: Responsable de ejecutar los movimientos según las indicaciones del señalizador.

- Señalizador principal: Persona autorizada para dirigir la maniobra mediante señales manuales o comunicación radial.

- Supervisor de seguridad: Encargado de evaluar riesgos, verificar la estabilidad de la carga y asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

- Auxiliares de maniobra: Encargados de asistir en la instalación de eslingas, revisar los puntos de sujeción y coordinar el área de trabajo.

Buenas Prácticas para la Coordinación en Maniobras de Izaje

Para garantizar una maniobra segura y eficiente, es recomendable aplicar las siguientes prácticas:
✅ Realizar reuniones previas a la maniobra: Revisar el plan de trabajo, definir la trayectoria de la carga y establecer las señales a utilizar.
✅ Mantener contacto visual entre el operador y el señalizador: Si no es posible, utilizar radios o intercomunicadores.
✅ Evitar distracciones durante la maniobra: Solo el personal autorizado debe estar en el área de trabajo.
✅ Usar ropa de alta visibilidad: Los señalizadores deben portar chalecos reflectantes y guantes de colores llamativos para facilitar la visualización de las señales.
✅ Verificar la claridad de las señales antes de cada movimiento: El operador debe confirmar cada instrucción antes de ejecutarla.
✅ Detener la maniobra ante cualquier duda o problema: Si el operador no entiende una instrucción o detecta un riesgo, debe suspender el izaje hasta recibir aclaraciones.
✅ Evaluar la comunicación después de cada maniobra: Analizar la efectividad del sistema de señales y realizar ajustes si es necesario.

MÓDULO 5: INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

### 5.1. INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

#### Procedimientos de revisión diaria

Antes de cada operación de izaje, se debe realizar una inspección visual y funcional de los equipos para garantizar su correcto estado y prevenir fallos. Esta inspección debe ser realizada por el operador o personal calificado y debe incluir:

- Inspección visual del equipo:

  - Revisar la estructura de la grúa o polipasto en busca de fisuras, deformaciones o corrosión.

  - Verificar el estado de los sistemas hidráulicos y eléctricos.

  - Confirmar que no haya fugas de fluidos en sistemas hidráulicos o motores.

- Chequeo de cables y eslingas:

  - Inspeccionar eslingas en busca de cortes, deshilachados o signos de desgaste excesivo.

  - Evaluar los cables de acero para detectar filamentos rotos o torceduras.

  - Verificar la tensión y alineación adecuada de los cables.

- Comprobación de ganchos y grilletes:

  - Asegurar que los ganchos no presenten deformaciones ni fisuras.

  - Comprobar que los pestillos de seguridad funcionan correctamente.

  - Inspeccionar los grilletes y yugos para garantizar su resistencia y estabilidad.

- Verificación de sistemas de seguridad:

  - Probar los frenos y sistemas de bloqueo.

  - Confirmar el correcto funcionamiento de limitadores de carga y sensores de inclinación.

  - Evaluar alarmas visuales y sonoras de advertencia.

- Prueba funcional:

  - Realizar una maniobra de izaje sin carga para comprobar el correcto desempeño del equipo.

  - Verificar la respuesta del sistema de control y el nivel de precisión de los movimientos.

Cualquier anomalía detectada en la inspección pre-operacional debe ser reportada de inmediato y el equipo debe ser retirado de servicio hasta que sea reparado y certificado nuevamente.

#### Detección de daños en eslingas y accesorios

- Eslingas sintéticas: Se debe revisar la presencia de cortes, quemaduras, zonas deshilachadas, exposición a productos químicos o alteraciones en la etiqueta de identificación.

- Eslingas de acero: Inspeccionar si hay torceduras, filamentos rotos, corrosión o fatiga en los alambres.

- Eslingas de cadena: Evaluar eslabones desgastados, elongación excesiva o presencia de grietas.

- Ganchos y grilletes: Asegurar que no haya deformaciones, pérdida de capacidad de cierre o fisuras en el material.

En caso de detectar daños, el accesorio debe ser retirado del servicio y reemplazado de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

### 5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

#### Frecuencia y tipos de mantenimiento

El mantenimiento debe ser programado de acuerdo con la intensidad de uso y las condiciones de trabajo. Existen dos tipos principales:

- Mantenimiento preventivo:

  - Se lleva a cabo en intervalos regulares para evitar fallos antes de que ocurran.

  - Incluye lubricación de componentes móviles, ajuste de cables y verificación de tensiones.

  - Se recomienda programar revisiones mensuales o trimestrales según el uso del equipo.

- Mantenimiento correctivo:

  - Se realiza cuando el equipo presenta una avería o mal funcionamiento.

  - Puede implicar el reemplazo de componentes defectuosos, reparación de sistemas hidráulicos o ajustes estructurales.

  - Requiere la intervención de personal técnico especializado.

#### Buenas prácticas en el mantenimiento de equipos de izaje

- Seguir las recomendaciones del fabricante sobre lubricantes y repuestos.

- No sobrecargar el equipo, ya que esto acelera el desgaste y reduce la vida útil de los componentes.

- Realizar pruebas de carga periódicas para evaluar la resistencia del equipo.

- Almacenar adecuadamente los accesorios de izaje para evitar la exposición a agentes corrosivos o daños mecánicos.

#### Registro y certificación de inspecciones

- Registro de inspecciones: Cada revisión debe documentarse detallando el estado del equipo, las reparaciones realizadas y la fecha de la próxima inspección.

- Certificación de equipos: Es obligatorio que los equipos sean inspeccionados por organismos acreditados para su certificación.

- Historial de mantenimiento: Se debe mantener un registro de todas las intervenciones para identificar tendencias de fallos y mejorar las estrategias de mantenimiento preventivo.

5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Frecuencia y tipos de mantenimiento

El mantenimiento debe programarse de acuerdo con la intensidad de uso y las condiciones de trabajo. Existen dos tipos principales:

- Mantenimiento preventivo:

  - Se realiza de manera periódica para evitar fallos antes de que ocurran.

  - Incluye lubricación, ajustes, calibración de sensores y revisión estructural.

  - La frecuencia varía según las recomendaciones del fabricante y las normativas de seguridad.

- Mantenimiento correctivo:

  - Se aplica cuando el equipo presenta una falla o avería.

  - Puede implicar la reparación o el reemplazo de componentes dañados.

  - Requiere intervención especializada y puede generar tiempos de inactividad en la operación.

Registro y certificación de inspecciones

- Registro de inspecciones: Cada revisión y mantenimiento debe documentarse, especificando el estado del equipo, las reparaciones realizadas y la fecha de la próxima inspección.

- Certificación de equipos: Deben cumplir con normativas nacionales e internacionales y ser evaluados por organismos acreditados para su certificación.

- Historial de mantenimiento: Permite identificar tendencias en fallos y planificar acciones preventivas para reducir costos y riesgos operativos.

### Legislación Vigente en Chile para Maniobras de Izaje y Levante

Las operaciones de izaje y levante en Chile están reguladas por una combinación de leyes, decretos y normas técnicas que buscan garantizar la seguridad en las maniobras y la protección de los trabajadores. La normativa establece requisitos para la inspección, certificación, uso y mantenimiento de los equipos de izaje, así como obligaciones para los empleadores y operadores.

A continuación, se presentan en detalle las principales normativas aplicables en el país:

## 1. Código del Trabajo - Responsabilidad del Empleador en la Seguridad del Izaje

El Código del Trabajo, en su Artículo 184, establece la responsabilidad del empleador de tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, asegurando que se mantengan condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas.

### Obligaciones del empleador según el Código del Trabajo:

✔ Implementar medidas de seguridad en todas las maniobras de izaje y levante.
✔ Capacitar al personal en el uso seguro de equipos y accesorios de izaje.
✔ Garantizar la inspección y mantenimiento de los equipos de elevación.
✔ Proveer los elementos de protección personal (EPP) adecuados a los trabajadores.
✔ Identificar y controlar riesgos en cada maniobra.

### Importancia de esta normativa en el izaje:

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas, clausura de faenas o responsabilidades penales en caso de accidentes con consecuencias graves.

📌 Referencia: Código del Trabajo, Artículo 184.

## 2. Decreto Supremo N° 132 - Seguridad en Faenas Mineras

El Decreto Supremo N° 132 establece normas de seguridad en la minería, incluyendo disposiciones específicas sobre izaje y levante de cargas en faenas mineras.

### Aspectos clave del Decreto Supremo N° 132:

✅ Requisitos de certificación para equipos de izaje utilizados en minería.
✅ Obligación de inspecciones regulares en grúas y aparejos.
✅ Protocolos de maniobra segura en terrenos de difícil acceso o con pendientes.
✅ Prohibición del uso de equipos de izaje sin certificación vigente.
✅ Medidas de seguridad para la elevación de trabajadores en canastillos suspendidos.

### Importancia en la minería:

En la industria minera, el izaje de cargas pesadas es una actividad frecuente, por lo que la seguridad en las maniobras debe ser rigurosa para evitar incidentes que puedan comprometer la vida de los trabajadores y la integridad de las operaciones.

📌 Referencia: Decreto Supremo N° 132 del Ministerio de Minería.

## 3. Normas Técnicas Internacionales (ASME) Aplicadas en Chile

Aunque no son de cumplimiento obligatorio en Chile, las normas de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) son ampliamente adoptadas en la industria para estandarizar prácticas seguras en el uso de equipos de izaje.

Algunas de las normas ASME más utilizadas en Chile incluyen:

### Norma ASME B30.2 - Puentes Grúa y Grúas Viajeras

📌 Define los estándares para el diseño, operación y mantenimiento de grúas viajeras, grúas de pórtico y puentes grúa.

### Norma ASME B30.5 - Grúas Móviles y Grúas sobre Orugas

📌 Regula la seguridad en la operación de grúas móviles y montadas sobre orugas, incluyendo requisitos de inspección y certificación.

### Norma ASME B30.9 - Eslingas de Izaje

📌 Establece los requisitos para el uso de eslingas sintéticas, de acero y de cadena, especificando criterios de seguridad, carga máxima de trabajo y mantenimiento.

### Norma ASME B30.26 - Accesorios de Izaje

📌 Define los estándares de seguridad para ganchos, grilletes, pernos de izaje y anillas de elevación.

💡 Importancia de las normas ASME:
Estas normativas son utilizadas por empresas que buscan certificaciones de calidad o que operan en sectores de alta exigencia en seguridad, como minería, construcción y logística industrial.

📌 Referencia: Normas ASME B30.2, B30.5, B30.9 y B30.26.

## 4. Reglamento de Inspección y Certificación del Estado de la Maniobra

Este reglamento establece los procedimientos para la inspección y certificación de los equipos de izaje, con el fin de garantizar que cumplen con los estándares de seguridad requeridos.

### Requisitos de inspección y certificación:

✔ Los equipos de izaje deben someterse a inspecciones periódicas, realizadas por entidades certificadoras autorizadas.
✔ Se deben realizar pruebas de carga para verificar la capacidad real del equipo.
✔ Los operadores deben contar con certificaciones vigentes para manipular grúas y otros equipos de levante.
✔ Todo equipo que presente desgaste o fallas estructurales debe ser retirado del servicio.

📌 Referencia: Reglamento de Inspección y Certificación de Equipos de Izaje en Chile.

## 5. Guía para el Control de Peligros en el Izaje de Cargas

Esta guía proporciona directrices de seguridad para la ejecución de trabajos que involucren equipos de levante, detallando los principales conceptos, riesgos y medidas preventivas asociadas al izaje de cargas.

### Puntos clave de la guía:

✅ Identificación de los principales riesgos en maniobras de izaje.
✅ Procedimientos para asegurar la carga antes de elevarla.
✅ Métodos de inspección de equipos y accesorios de izaje.
✅ Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP).
✅ Medidas de respuesta ante emergencias en caso de caída de carga o falla mecánica.

📌 Referencia: Guía de Control de Peligros en Maniobras de Izaje.

## Otras Normativas Aplicables al Izaje en Chile

### 6. Reglamento de Seguridad en Construcción

- Establece normas de prevención de riesgos en la construcción, incluyendo requisitos para el izaje de estructuras y manejo de equipos de levante.

- Exige el uso de señalización clara, capacitación de operadores y delimitación de zonas de riesgo.

📌 Referencia: Reglamento de Seguridad en Obras de Construcción.

## Conclusión

En Chile, la seguridad en las maniobras de izaje y levante está regulada por un marco legal y técnico que busca reducir riesgos y proteger la integridad de los trabajadores y equipos. Desde el Código del Trabajo hasta normas técnicas internacionales como ASME, cada normativa cumple un papel crucial en la regulación del sector.

🔹 Recomendaciones para el cumplimiento normativo:
✅ Capacitar regularmente al personal en normativa y seguridad en izaje.
✅ Realizar inspecciones y certificaciones periódicas de equipos y accesorios.
✅ Adoptar estándares internacionales como ASME para mejorar la seguridad.
✅ Implementar protocolos de emergencia para actuar ante fallas en maniobras de izaje.
✅ Garantizar que todas las maniobras de izaje sean supervisadas por personal calificado.

El cumplimiento de estas normativas no solo reduce accidentes laborales, sino que también mejora la eficiencia y confiabilidad de las operaciones de izaje en distintas industrias. 🚧🔗