Emergencias en Rigger Baja – Nivel Experto

# Introducción

El rigger baja desempeña un papel crítico en las operaciones de izaje, asegurando que la carga se manipule de manera segura y eficiente. Sin embargo, el trabajo en izaje implica una serie de riesgos potenciales que pueden derivar en emergencias graves. Este documento proporciona un enfoque avanzado para la gestión de emergencias en rigger baja, abarcando identificación de peligros, respuesta efectiva y medidas de mitigación basadas en normativas y mejores prácticas de la industria.

# 1. Tipos de Emergencias en Rigger Baja

### 1.1. Caída de Carga

- Causas:

  - Fallo en el aparejo o enganche inadecuado.

  - Uso de eslingas, cables o ganchos defectuosos.

  - Carga mal equilibrada o con centro de gravedad inestable.

  - Falta de comunicación entre rigger y operador de grúa.

  - Vientos fuertes o condiciones climáticas adversas.

- Medidas preventivas:

  - Inspección previa de los elementos de izaje conforme a normas ASME B30.9 y OSHA 1926.251.

  - Uso de eslingas y accesorios adecuados según el peso y tipo de carga.

  - Aplicación del método de enganche correcto (choker, canasta, directo).

  - Supervisión constante del movimiento de la carga y su balance.

  - Implementación de perímetros de seguridad con zonas de exclusión.

- Acciones en caso de emergencia:

  - Evacuación inmediata de la zona de caída.

  - Suspensión de la operación y aseguramiento del área.

  - Verificación de lesiones en el personal.

  - Notificación al supervisor y aplicación de protocolos de emergencia.

  - Investigación del incidente y acciones correctivas.

### 1.2. Falla de los Elementos de Izaje

- Causas:

  - Uso de cables o eslingas en mal estado o fuera de especificaciones.

  - Exposición a agentes corrosivos o cargas superiores a la capacidad nominal.

  - Falta de mantenimiento en grilletes, cáncamos, mosquetones y otros accesorios.

- Medidas preventivas:

  - Inspecciones visuales y pruebas de carga periódicas según ANSI/ASME B30.26.

  - Rotación y reemplazo programado de elementos de izaje.

  - Capacitación del personal en selección y uso de eslingas.

- Acciones en caso de emergencia:

  - Paralización de la operación ante cualquier indicio de falla.

  - Evaluación del riesgo de colapso o caída de carga.

  - Retiro inmediato del equipo defectuoso y reporte al área de mantenimiento.

  - Implementación de controles de ingeniería para evitar futuras fallas.

### 1.3. Atrapamiento o Golpe por Carga en Movimiento

- Causas:

  - Falta de señalización y comunicación efectiva entre rigger y operador.

  - Movimientos inesperados de la carga por viento o maniobra incorrecta.

  - Uso inadecuado de guías de carga o ausencia de separadores de eslingas.

- Medidas preventivas:

  - Aplicación de protocolos de control de zona de trabajo (LOTO en izaje).

  - Coordinación estricta entre el rigger y el operador mediante señales manuales o radio.

  - Implementación de líneas guía para cargas que puedan oscilar.

- Acciones en caso de emergencia:

  - Uso inmediato de señales de STOP para detener la grúa.

  - Evaluación de la condición del trabajador afectado y activación de primeros auxilios.

  - Identificación de causas y reajuste del procedimiento de izaje.

### 1.4. Contacto Eléctrico

- Causas:

  - Aproximación de la grúa o carga a líneas eléctricas sin aislamiento.

  - Uso de eslingas de materiales conductores.

- Medidas preventivas:

  - Aplicación de la norma OSHA 1926.1408 sobre distancias mínimas de seguridad con líneas eléctricas.

  - Uso de protecciones dieléctricas y planificación previa del área de trabajo.

- Acciones en caso de contacto eléctrico:

  - NO tocar la grúa ni la carga hasta asegurarse de que no hay corriente activa.

  - Desenergización inmediata por parte de personal calificado.

  - Evaluación de trabajadores expuestos y aplicación de protocolos de emergencia por electrocución.

# 2. Protocolo de Respuesta ante Emergencias

### 2.1. Activación del Plan de Emergencia

- Evaluación rápida del incidente (seguridad del personal, estado de la carga, entorno).

- Detención inmediata de la operación y aseguramiento del área.

- Comunicaciones de emergencia con el supervisor y brigada de respuesta.

- Aplicación de primeros auxilios si hay trabajadores afectados.

- Control de riesgos adicionales (desplome, incendio, descargas eléctricas).

### 2.2. Uso de Señales de Emergencia para Rigger

- BRAZO EN X SOBRE LA CABEZA = STOP TOTAL

- BRAZO HACIA ARRIBA MOVIÉNDOSE EN CÍRCULO = ALARMA DE RIESGO INMEDIATO

- BRAZO ESTIRADO APUNTANDO EL PELIGRO = ZONA INSEGURA, EVACUAR

### 2.3. Evaluación de Daños y Reporte de Incidentes

- Inspección técnica de los elementos involucrados.

- Registro de incidentes con análisis de causas raíces (Método 5 Porqués o Ishikawa).

- Implementación de acciones correctivas y preventivas (CAPA).

# 3. Normativa Aplicable y Buenas Prácticas

### 3.1. Normas Internacionales

- OSHA 1926.251 – Requisitos de aparejos para izaje.

- ANSI/ASME B30 – Seguridad en grúas y aparejos.

- ISO 12480 – Procedimientos de seguridad en izaje de cargas.

- NFPA 70E – Seguridad eléctrica en el trabajo.

### 3.2. Recomendaciones Avanzadas

- Uso de sistemas de monitoreo de carga con sensores de sobrecarga.

- Implementación de simulaciones de emergencia cada 6 meses.

- Capacitación en manejo de crisis y toma de decisiones bajo presión.